На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 72/2009, 81/2009-исправак, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС) и члана 34. Статута Општине Бачки Петровац (»Службени лист општине Бачки Петровац«, бр. 11/2008, 4/2009 и 4/2011), Скупштина општине Бачки Петровац на 15. седници, одржаној 29.11.2013. године, доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ТУРИСТИЧКОГ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА

У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

- АКВА ПАРК -

УВОД

Изради измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког и спортско-рекреативног комплекса у Бачком Петровцу - Аква парка (у даљем тексту: План), приступило се ради унапређења планских решења значајних за његово спровођење, у циљу уређења и наменског коришћења простора. Као основно опредељење, приликом израде Плана детаљне регулације испоштоване су одреднице Просторног плана општине Бачки Петровац (»Службени лист општине Бачки Петровац«, бр. 8/2007), који представља плански документ вишег реда, а којим је прописана даља урбанистичка разрада туристичких и спортско-рекреативних садржаја на простору изван граница градског грађевинског земљишта.

Измене и допуне Плана урађене су на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког и спортско-рекреативног комплекса у Бачком Петровцу - Аква парка (»Службени лист општине Бачки Петровац«, бр. 3/2013) у складу са члановима 27 - 32. Закона о планирању и изградњи (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 72/2009, 81/2009-исправак, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 54/2013-решење УС) и члановима 29. и 33. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).

Носилац израде измена и допуна плана - Д.О.О. »Еко инжењеринг« Бачка Паланка, је план израдио у сарадњи са представницима Општинске управе Бачки Петровац, Одељењем за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове, као и представницима Д.О.О. »AQUA THERM INVEST« из Бачког Петровца, инвеститором овог планског документа. У План детаљне регулације су уграђени подаци и услови добијени од надлежних органа, јавних предузећа и других надлежних институција. Израдом измена и допуна извршена је прерасподела површина одређених намена, које не захтевају прибављање нових услова од надлежних органа, јавних предузећа и других надлежних институција.

Измене и допуне Плана односе се на површину од 16,05 ha, која је намењена активностима туристичких и спортско-рекреативних садржаја са пратећим садржајима, ауто-кампу, саобраћајним површинама у оквиру комплекса (мирујући саобраћај, интерне саобраћајнице) и прилазној саобраћајници.

Изменама и допунама Плана дефинисани су: површине јавне намене, претежна намена површина са поделом на урбанистичке зоне и целине према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, правила уређења и грађења по зонама и целинама основне намене, мере и услове заштите, као и спровођење Плана.

А.1. Граница Измена и допуна Плана

Почетна тачка описа измена и допуна плана је тачка 1, која се налази на тромеђи парцела број 2362/4, 2362/5 и парцеле државног пута II реда Р-102 број 7383/1, описана координатама          X (7392179) и Y (5023678).

Од тачке 1 граница се пружа ка северу, прати западну границу парцеле 2362/5, до четворомеђе парцела број 2362/24, 2362/78, 2362/82 и 2362/83, где формира новоодређену тачку 2.

Од тачке 2 граница се се ломи према западу, прати јужну границу парцела 2362/83, 2359/4 и 2358/178, све до пресека са линијом експропријације канала ДТД, где формира тачку 3.

Од тачке 3 граница у правцу североистока прати линију експропријације до новоодређене тачке 4, која се налази на пресеку линије експропријације и међне линије између парцела број 2361/14 и 2361/57.

Од тачке 4 граница се ломи на југоисток, прати изломљену северозападну границу парцеле број 2361/14 и северозападну границу парцеле број 2361/62, до новоодређене међне тачке 5, која се налази на прелому међне линије између парцела број 2361/17 и 2361/62.

Од тачке 5 граница у правцу југистока прати североисточну границу парцела број 2361/62 и 2361/58, до тачке 6, која се налази на прелому међне линије између парцела број 2361/17 и 2361/58.

Од тачке 6 граница се пружа ка југозападу у правцу југоисточне границе парцеле 2361/58, те наставља све до тромеђе парцела број 2362/46 и 2362/47 и парцеле државног пута II реда број 7383/1, где формира новоодређену тачку 7.

Од тачке 7 граница прати северну страну државног пута II реда број 7383/1 до тачке 1, која је уједно и почетна тачка описа обухвата измена и допуна Плана.

Укупна површина обухвата Плана износи cca  16,05 ha.

А.2. Подела простора на функционалне зоне и целине

Простор обухваћен Изменама и допунама Плана се налази на пољопривредном земљишту које се овим планским решењем трансформише у грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта. Обухвата планирано грађевинско земљиште (за потребе изградње комплекса).

Према основној намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама грађевинско земљиште обухваћено Изменама и допунама Плана се дели на следеће функционалне целине и зоне:

Површине јавне намене

- прилазна саобраћајница и

Остале површине

- саобраћајне површине у оквиру комплекса (мирујући саобраћај, интерне саобраћајнице),

- зону ауто-кампа,

- зону туристичких и спортско-рекреативних садржаја.

А.3. Биланс површина у обухвату измена и допуна плана

Биланс површина у обухвату Измена и допуна Плана је исказан у наредној табели кроз основну намену површина.

Табела 1 - Биланс површина у обухвату Измена и допуна Плана

| број | намена површина | величина [ha] | [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Површине јавне намене | 0,44 | 2,74 |
| 1.3. | Прилазна саобраћајница | 0,44 | 2,74 |
| 2. | Остале површине | 15,61 | 97,26 |
| 2.1. | Зона саобраћајних површина у оквиру комплекса | 4,08 | 25,42 |
| 2.4. | Зона ауто-кампа | 2,82 | 17,57 |
| 2.6. | Зона туристичких и спортско-рекреативних садржаја | 8,71 | 54,27 |
| укупно | површина обухваћена изменама и допунама Плана | 16,05 | 100 |

А.4. Намена земљишта са поделом простора на функционалне зоне и целине

Према Просторном плану општине Бачки Петровац, односно Плану детаљне регулације туристичког и спортско-рекреативног комплекса у Бачком Петровцу - Аква парка, земљиште обухваћено изменама и допунама налази се на пољопривредном земљишту које се овим планским решењем трансформише у грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта. Обухвата планирано грађевинско земљиште за потребе изградње комплекса.

Простор је неизграђен и користи се као пољопривредно земљиште - њиве под ратарским културама.

Према подацима Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Бачки Петровац, на основу Копије плана и достављеног прегледа парцела и преписа листа непокретности, утврђено је да се у обухвату измена и допуна Плана налазе следеће парцеле:

2358/176, 2358/178, 2358/191, 2359/4, 2361/14, 2361/62, 2361/58, 2361/59, 2362/5, 2362/6, 2362/8, 2362/10, 2362/12, 2362/14, 2362/16, 2362/18, 2362/20, 2362/22, 2362/23, 2362/25, 2362/27, 2362/29, 2362/46, 2362/48, 2362/50, 2362/52, 2362/54, 2362/56, 2362/58, 2362/60, 2362/62, 2362/64, 2362/67, 2362/69, 2362/71, 2362/73, 2362/75, 2362/77, 2362/78, 2362/80, 2362/82, 2362/83, 2362/84, 2362/85, 2362/87, 2362/88, 2362/89, 2362/90, 2362/91, 2362/93, 2362/94, 2362/97, 2362/95, 2362/96, 2362/103, 2362/104, 2362/105, 2362/106, 2362/107, 2362/109, 2362/110, 2362/111, 2362/113, 2362/115, 2362/117, 2362/119, 2362/121 и 2362/123.

Према основној намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама грађевинско земљиште обухваћено Изменама и допунама Плана се дели на следеће функционалне целине и зоне:

Површине јавне намене

- прилазна саобраћајница и

Остале површине

- саобраћајне површине у оквиру комплекса (мирујући саобраћај, интерне саобраћајнице),

- зону ауто-кампа и

- зону туристичких и спортско-рекреативних садржаја.

А.5. Парцелација површина јавне намене

План дефинише регулационе линије и линије разграничења површина јавне намене својим новоодређеним преломним тачкама, датим на графичким прилозима.

У обухвату измена и допуна Плана, налази се прилазна саобраћајница, у графици означено - 1.3. Ова јавна површина настаће спајањем парцела како је то приказано у табели 2.

Табела 2 - Парцелација површина у обухвату Измена и допуна Плана

| нове парцеле | настала спајањем следећих парцела |
| --- | --- |
| 1.3 | 2362/23, 2362/82, део 2362/83 |
| 2.1 | грађевинска парцела формира се према условима из Плана. Зона обухвата следеће парцеле: 2361/58, 2362/67, 2362/69, 2362/73, 2362/75, 2362/79, 2362/113, 2362/115, 2362/119, 2362/121 |
| 2.4 | 2361/14, 2361/62, 2362/8, 2362/10, 2362/12, 2362/14, 2362/71, 2362/77, 2362/117, 2362/123 |
| 2.6 | грађевинске парцеле формирају се према условима из Плана. Зона обухвата следеће парцеле: 2358/176, 2358/178, 2358/191, 2359/4, 2362/5, 2362/6, 2362/16, 2362/18, 2362/20, 2362/22, 2362/25, 2362/27, 2362/29, 2362/46, 2362/48, 2362/50, 2362/52, 2362/54, 2362/56, 2362/58, 2362/60, 2362/62, 2362/64, 2362/78, 2362/80, део 2362/83, 2362/84, 2362/85, 2362/87, 2362/88, 2362/89, 2362/90, 2362/91, 2362/93, 2362/94, 2362/95, 2362/96, 2362/97, 2362/104, 2362/105, 2362/106, 2362/110, 2362/111, 2362/103, 2362/107, 2362/109 |

Б.1. Измене и допуне Плана детаљне регулације

У поглављу Б.1.1. Намена земљишта са поделом простора на функционалне зоне и целине, на страни број 10 Плана, део

»Површине јавне намене

- заштитно зеленило и

- саобраћајни коридор државног пута II реда Р-102 са прикључком и приступна саобраћајница,«

изменити да гласи

»Површине јавне намене

- прилазна саобраћајница и

- саобраћајни коридор државног пута II реда Р-102 са прикључком и приступна саобраћајница,«

У поглављу Б.1.2. Површине јавне намене, део који гласи

»То су реконструисани прикључак атарског пута на државни пут II реда Р-102, веза са комплексом остварена уличним коридором - планирана приступна саобраћајница и појасеви заштитног зеленила.«

мења се у

»То су реконструисани прикључак атарског пута на државни пут II реда Р-102, веза са комплексом остварена уличним коридором - планирана приступна саобраћајница и прилазна саобраћајница.«

Поглавље Б.1.2.2. Заштитно зеленило, брише се и уводи ново поглавље:

Б.1.2.2. Прилазна саобраћајница

Прилазна саобраћајница раздваја зону туристичких и спортско-рекреативних површина, ради пружања већих могућности прилаза и обликовања простора.

Планирана прилазна саобраћајница је правилне и довољно широке регулације да обезбеди простор за изградњу коловоза, пешачке и бициклистичке стазе, као и свих видова комуналне инфраструктуре: водовода, канализације, електроенергетске, гасоводне и телекомуникационе мреже.

Све слободне (неизграђене) површине саобраћајниог коридора биће адекватно уређене и озелењене.

Прилазна саобраћајница је површина од општег интереса и биће проглашене за јавно грађевинско земљиште, у складу са Законом. Обухвата површину од  0,44 ha.

Поглавља Б.1.3.4. Зона ауто-кампа и Б.1.3.6.Зона туристичких и спортско-рекреативних површина, мењају се и гласе:

Б.1.3.4. Зона ауто-кампа

Уз обалу канала Бачки Петровац-Каравуково, формирати простор за ауто-камп опремљен свим основним и пратећим садржајима (рецепција, инфомациони блок, продавница, канцеларије и др.) и одговарајућим санитарним блоком, повезати одговарајућим комуникацијама, које осим функције повезивања појединих садржаја, треба да омогуће кретање возила за снабдевање, сервисирање и техничке интервенције, као и несметано кретање специјалних возила (ватрогасне јединице, јединице за пружање хитне помоћи), на парцели укупне површине од око  2,82 ha.

У склопу парцеле намењене ауто-кампу формирати и уредити зелене површине, у виду форми пејзажних групација декоративног дрвећа и шибља, и травњака у складу са просторним могућностима.

Б.1.3.6. Зона туристичких и спортско-рекреативних површина

На предметном простору, уз државни пут формира се зона туристичких и спортско-рекреативних садржаја, на укупној површини од око  8,71 ha.

Формирање и уређење грађевинских парцела за планирану површину ће се вршити на основу одговарајућих пројеката парцелације и препарцелације и урбанистичких пројеката, када буду познати корисници простора, односно њихови конкретни захтеви.

У поглављу Б.2.1.1. Саобраћајни коридор државног пута II реда Р-102 са прикључком и приступна саобраћајница, у оквиру поднаслова Саобраћајна инфраструктура, на крају текста додати:

Коридор прилазне саобраћајнице

Прикључење појединих садржаја у зони туристичких и спортско-рекреативних површина на коридор приступне саобраћајнице, одвијаће се преко прилазне саобраћајнице са следећим елементима:

- ширина регулације коридора 13,5 m;

- ширина саобраћајних трака 2,50 m;

- издигнути ивичњаци или ивичне траке 0,2 m.

Поглавља Б.2.1.2. Заштитно зеленило, се брише.

Поглавље Б.2.2.1. Зона саобраћајних површина у оквиру комплекса, мења се и гласи:

Б.2.2.1. Зона саобраћајних површина у оквиру комплекса

На основу планираних капацитета аква парка са хотелско-апартманским смештајем, и делимично потреба осталих садржаја у оквиру плана, у складу са нормативима, издвојена је зона за колски (динамички и претежно стационарни) саобраћај у којој се одвија и пешачки и бициклистички саобраћај. Правила грађења у оквиру зоне саобраћајних површина у оквиру комплекса:

- саобраћајнице унутар зоне које служе за приступ паркинг простору, пројектовати са ширинама од минимално 6,0 m за двосмерни саобраћај и минимално 3,5 m за једносмерни саобраћај, са носивошћу за средњи саобраћај и свим потребним елементима, тако да се задовоље услови за кретање ургентних специјалних возила (ватрогасна возила и возила хитне помоћи);

- паркинг простор за путничка возила извести у виду ламеле са више паркинг места, под углом од 450 или 900, од бехатон плоча, опеке, камених плоча и других природних материјала, са носивошћу за лак саобраћај;

- предвидети простор за паркирање бициклова;

- висински и ситуационо све саобраћајне површине унутар зоне пројектовати ниже од постојећег државног пута са обезбеђењем правилног одводњавања атмосферских вода чак и у условима екстремних падавина;

- обезбедити пешачке стазе за безбедно кретање пешака унутар простора паркинга, минималне ширине од 1,2 m, од опеке, камених плоча и других природних материјала;

- пешачке стазе пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (»Службени гласник Републике Србије«, број 46/2013);

- полупречнике лепеза у зони прикључења на приступну саобраћајницу утврдити на основу криве - трагова меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак;

- заштиту возила од прекомерне инсолације обезбедити одговарајућим надстрешницама  или зеленилом;

- обезбедити адекватну расвету на целокупном простору ове зоне.

а) Услови за образовање грађевинске парцеле

У оквиру Зоне саобраћајних површина не постоји обавеза формирања јединствене грађевинске парцеле. Изградњу планираних садржаја могуће је остварити на парцели број 2361/58, док на парцелама број 2362/67, 2362/69, 2362/73, 2362/75, 2362/79, 2362/113, 2362/115, 2362/119, 2362/121 није могућа изградња мирујућег саобраћаја. Преко ових површина могуће је остварити једну или више веза грађевинске парцеле број 2361/58, са саобраћајним коридором, максималне ширине 7,0 m.

Поглавље Б.2.2.4. Зона ауто-кампа, поднаслови а) Намена и врста објеката и ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката, мењају се и гласе:

а) Намена и врста објеката

У оквиру ове зоне планирана је изградња следећих објеката: рецепција, информациони блок, продавница, канцеларије, санитарно-хигијенски блок и други објекти у функцији ауто-кампа (бунгалови, бушени бунари и др.) а који служе за постизање одређене категоризације кампа према Правилнику о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 41/2010 и 103/2010).

У оквиру зоне ауто-кампа није дозвољена изградња објеката за становање.

ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката

Фасаде објеката могу бити од свих врста традиционалних или савремених материјала, у боји по избору.

С обзиром на карактер објеката, дозвољена је израда равног крова или израда косог крова, двоводни или кров са више кровних равни, са нагибом кровне конструкције до 350, у зависности од кровног покривача, а као кровни покривач у случају косог крова, препоручује се цреп.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле, па и шире.

Објекте изградити у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објекту употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. При избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

При изградњи објекта узети у обзир важеће прописе за: избор грађевинског материјала, хидрантску мрежу, громобран, електричну мрежу и сл. Делови објекта намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Поглавље Б.2.2.6. Зона туристичких и спортско-рекреативних површина, поднаслов б) Услови за образовање грађевинске парцеле и в) Положај објеката на парцели у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, мењају се и гласе:

б) Услови за образовање грађевинске парцеле

Зона туристичких и спортско-рекреативних површина образује се као две или више грађевинских парцела орјентисаних ка прилазној односно приступној саобраћајници, минималне ширине уличног фронта 40,0 m.

в) Положај објеката на парцели у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Удаљеност грађевинске линије објеката од регулационе линије према државном путу II реда Р-102 и према главној приступној саобраћајници (која се простире дуж источне границе посматраног простора), као и од зоне ауто-кампа, износи минимално 10 m, док се грађевинска линија према регулацији уз прилазну саобраћајницу, као и према осталим границама формираних грађевинских парцела, налази на минимално 5 m.

Поглавље Б.3. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА, мења се и гласи:

Б.3. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Након усвајања ових Измена и допуна Плана од стране Скупштине општине Бачки Петровац, а на начин и по поступку предвиђеним Законом, спровођење Плана ће се вршити:

- израдом пројекта парцелације и пројекта препарцелације,

- израдом урбанистичког пројекта за формирану грађевинску парцелу и локацијском дозволом.

У складу са Планом, урбанистички пројекат је неопходно израдити за потребе:

- урбанистичко-архитектонске разраде зоне туристичких и спортско-рекреативних садржаја и зоне бунгалова.

Изградња на наведеним површинама се реализује на основу урбанистичког пројекта, прибављених услова од надлежних јавних предузећа и установа у чијој је надлежности њихово издавање и услова из овог Плана.

Ц.1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког и спортско-рекреативног комплекса у Бачком Петровцу - Аква парк, израђене су у 5 (пет) примерка у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине општине.

Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у општинском органу управе надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику доставља се инвеститору Д.О.О. »AQUA THERM INVEST« из Бачког Петровца.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у Д.О.О. »Еко инжењеринг« Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 76.

Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког и спортско-рекреативног комплекса у Бачком Петровцу - Аква парк ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном листу општине Бачки Петровац«.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачки Петровац

Скупштина општине Бачки Петровац